#include <reg51.h>

#define port P3   //port for LCD command

#define dataport P2  //port for LCD

#define key P1  //Port for Keypad

sbit rs=port^0;

sbit rw=port^1;

sbit en=port^6;

sbit col1=key^4;

sbit col2=key^5;

sbit col3=key^6;

sbit row1=key^0;

sbit row2=key^1;

sbit row3=key^2;

sbit row4=key^3;

void delay (unsigned int msec)

{

int i,j;

for(i=0; i<msec; i++)

for (j=0; j<1275; j++);

}

void lcdcmd (unsigned char item)

{

dataport= item;

rs=0;

rw=0;

en=1;

delay(1);

en=0;

return;

}

void lcddata (unsigned char item)

{

dataport= item;

rs=1;

rw=0;

en=1;

delay(1);

en=0;

return;

}

void lcd_data_string(unsigned char *str) //function to send string on LCD

{

int i=0;

while(str[i]!='\0')

{

lcddata(str[i]);

i++;

delay(10);

}

return;

}

void lcd(unsigned char str[10])  //function to initialize LCD

{

lcdcmd(0x38);

lcdcmd(0x0e);

lcdcmd(0x01);

lcdcmd(0x82);

lcd_data_string(str);

}

void display(int a) //function to display LCD

{

switch(a)

{

case 1:lcd("one 1");

break;

case 2:lcd("two 2");

break;

case 3:lcd("three 3");

break;

case 4:lcd("four 4");

break;

case 5:lcd("five 5");

break;

case 6:lcd("six 6");

break;

case 7:lcd("seven 7");

break;

case 8:lcd("eight 8");

break;

case 9:lcd("nine 9");

break;

case 10:lcd("Zero 0");

break;

case 11:lcd("*");

break;

case 12:lcd("#");

break;

}

}

void check_col1() //function for checking column one

{

row1=row2=row3=row4=1;

row1=0;

if(col1==0)

display(1);

row1=1;

row2=0;

if(col1==0)

display(4);

row2=1;

row3=0;

if(col1==0)

display(7);

row3=1;

row4=0;

if(col1==0)

display(11);

row4=1;

}

void check_col2() //function for checking column two

{

row1=row2=row3=row4=1;

row1=0;

if(col2==0)

display(2);

row1=1;

row2=0;

if(col2==0)

display(5);

row2=1;

row3=0;

if(col2==0)

display(8);

row3=1;

row4=0;

if(col2==0)

display(10);

row4=1;

}

void check_col3() //function for checking column three

{

row1=row2=row3=row4=1;

row1=0;

if(col3==0)

display(3);

row1=1;

row2=0;

if(col3==0)

display(6);

row2=1;

row3=0;

if(col3==0)

display(9);

row3=1;

row4=0;

if(col3==0)

display(12);

row4=1;

}

void main()

{

col1=col2=col3=1;

while(1)

{

row1=row2=row3=row4=0;

if(col1==0)

check_col1();

else

if(col2==0)

check_col2();

else

if(col3==0)

check_col3();

}

}