// Program to interface controller with controller

#include<reg51.h>

#define port P1

#define dataport P2  // Dataport for lcd

#define key P0  // Port for keypad

#define sec 100

sbit rs = port^1;

sbit rw = port^2;

sbit en = port^3;

sbit col1=key^4;

sbit col2=key^5;

sbit col3=key^6;

sbit row1=key^0;

sbit row2=key^1;

sbit row3=key^2;

sbit row4=key^3;

void delay(unsigned int msec) //Time delay function

{

int i,j ;

for(i=0;i<msec;i++)

for(j=0;j<1275;j++);

}

void lcd_cmd(unsigned char item) //Function to send command to LCD

{

dataport = item;

rs= 0;

rw=0;

en=1;

delay(1);

en=0;

return;

}

void lcd_data(unsigned char item) //Funtion to send data on LCD

{

dataport = item;

rs= 1;

rw=0;

en=1;

delay(1);

en=0;

return;

}

void lcd_data_string(unsigned char *str) // Function to send string on LCD

{

int i=0;

while(str[i]!='\0')

{

lcd_data(str[i]);

i++;

delay(10);

}

return;

}

void lcd(unsigned char str[10])  // Funtion to Initialize LCD

{

lcd_cmd(0x38);

lcd_cmd(0x0e);

//delay(sec);

lcd_cmd(0x01);

//delay(sec);

lcd_cmd(0x82);

//delay(sec);

lcd_data_string(str);

}

void display(int a) //Display functon for LCD

{

switch(a)

{

case 1:lcd("one 1");

break;

case 2:lcd("two 2");

break;

case 3:lcd("three 3");

break;

case 4:lcd("four 4");

break;

case 5:lcd("five 5");

break;

case 6:lcd("six 6");

break;

case 7:lcd("seven 7");

break;

case 8:lcd("EIGHT 8");

break;

case 9:lcd("NINE 9");

break;

case 0:lcd("ZERO 0");

break;

case 11:lcd("*");

break;

case 12:lcd("#");

break;

}

}

void check_col1() //Function for checking column one

{

row1=row2=row3=row4=1;

row1=0;

if(col1==0)

display(1);

row1=1;

row2=0;

if(col1==0)

display(4);

row2=1;

row3=0;

if(col1==0)

display(7);

row3=1;

row4=0;

if(col1==0)

display(11);

row4=1;

}

void check_col2() //Function for checking column two

{

row1=row2=row3=row4=1;

row1=0;

if(col2==0)

display(2);

row1=1;

row2=0;

if(col2==0)

display(5);

row2=1;

row3=0;

if(col2==0)

display(8);

row3=1;

row4=0;

if(col2==0)

display(0);

row4=1;

}

void check_col3() //Function for checking column three

{

row1=row2=row3=row4=1;

row1=0;

if(col3==0)

display(3);

row1=1;

row2=0;

if(col3==0)

display(6);

row2=1;

row3=0;

if(col3==0)

display(9);

row3=1;

row4=0;

if(col3==0)

display(12);  //For #

row4=1;

}

void main()

{

col1=col2=col3=1;  //Input Port

while(1)

{

row1=row2=row3=row4=0;

if(col1==0)

check_col1();

else

if(col2==0)

check_col2();

else

if(col3==0)

check_col3();

}

}