#include <reg51.h>

sbit LED = P1^5;   // Define LED at P1.5

unsigned int count = 0;

void timer0_ISR(void) interrupt 1

{

// Reload Timer for 50 ms delay

TH0 = 0x3C;

TL0 = 0xAF;   //0xB0

count++;

if(count >= 20)   // 20 × 50ms = 1 second

{

LED = ~LED;   // Toggle LED

count = 0;

}

}

void main()

{

TMOD = 0x01;   // Timer0 Mode1 (16-bit)

TH0 = 0x3C;    // Load initial value for 50 ms

TL0 = 0xAF;    //0xB0

IE = 0x82;     // Enable Timer0 interrupt & global interrupt

TR0 = 1;       // Start Timer0

while(1);      // Infinite loop (all work done in ISR)

}